建设工程项目绿色建造竞赛活动（绿色设计）    过程检查专家评审表

- （室内环境）

- 申报项目： 项目名称

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二Ｏ二二年制

填表说明

- 此报告用于建设工程项目绿色建造竞赛活动（绿色设计）过程检查专家评审时使用；

- 专家条文评审任务包括“主审条文”、“专家组条文”与“副审条文”。“主审条文”为当前审查专家主要负责审查的条文，“专家组条文”为评审专家组全部专家共同填写判定的条文，“副审条文”为其他专家作为主审专家的条文，当前专家意见作为参考意见，不直接参与项目的得分汇总计算。

- 各专业专家需根据《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）中相关条文，逐条修改完成“专家意见”、“达标/得分”栏的填写。

- “专家意见”栏应给出对项目技术情况的描述和评价，对于与申报方自评结论不一致的条文应写清需申报方补充或说明的材料或相关整改的要求；

- “达标/得分”栏的填写方式，对于基本规定和控制项：达标打“√”，不达标打“×”，本项目不参评打“/ ”，有疑义打“？”对于评分项与加分项：如项目满足该条文的得分要求，则按照标准要求填写相应的分数；如不满足，得分为0。

6. 按照预评价要求评审，本标准第6.2.10、6.2.11、6.2.12、6.2.13、9.2.8条不得分。

主审条文：

| 章 | 节 | 条文 编号 | 条文内容 | 专家意见 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规定 | 评价与等级划分 | 3.2.8 | 室内主要空气污染物浓度降低比例：一星级降低20%；二星级和三星级降低20% |  |  |
|  |  | 3.2.8 | 住宅建筑隔声性能：二星级室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值；三星级室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值 |  |  |
| 健康舒适 | 控制项 | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醒、苯、总挥发性有机物、氢等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志 |  |  |
|  |  | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌 |  |  |
|  |  | 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。 |  |  |
|  |  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 |  |  |
|  |  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求 |  |  |
|  |  | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置 |  |  |
|  |  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 |  |  |
|  | 室内空气品质 | 5.2.1 | 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为 12 分。 |  |  |
|  | 声环境与光环境 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为 8 分。 |  |  |
|  |  | 5.2.7 | 主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为 10 分。 |  |  |
|  |  | 5.2.8 | 充分利用天然光，评价总分值为 12 分。 |  |  |
|  | 室内热湿环境 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境，评价总分值为 8 分。 |  |  |
|  |  | 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为 8 分。 |  |  |
| 生活便利 | 智慧运行 | 6.2.7 | 设置 PM10 、 PM2.5 、 CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能，评价分值为5 分 |  |  |
| 环境宜居 | 室外物理环境 | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求，评价总分值为 10 分。 |  |  |
|  |  | 8.2.8 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为 10 分。 |  |  |

专家组条文：

| 章 | 节 | 条文 编号 | 条文内容 | 专家意见 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高与创新 | 加分项 | 9.2.6 | 应用建筑信息模型 (BIM) 技术，评价总分值为 15 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为 12 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，评价总分值为 20 分。 |  |  |
|  |  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为 40 分。 |  |  |